附件1：

多参数水质测量仪主要技术参数

一、主要配置

★1个手提箱、1台四通道主机（含4节AA充电电池配充电器）、2条Y型连接头、1支数字化pH/ORP/T复合电极（含pH和ORP标准液）、1支数字化荧光法DO电极、1支数字化电导率电极（含标准液）、1支数字化浊度电极、1条USB数据线、充电器、中文操作手册。

二、主要技术参数

1、主机

防护等级：IP 67；

★接口：可同时连接至少4支数字化电极；

多种测试参数随意组合：所有电极均为数字化电极，能够自动识别电极信息，电极连接后自动登录主机系统，互不干扰，自动存储校正记录；

★显示：320x240像素4英寸背光LCD显示屏（可自动切换到经济模式），可同时显示pH/ORP/温度、电导率/盐度/TDS、溶解氧/饱和度、浊度/悬浮固体等最多7个测量参数；

电极状态指示：有；

自动诊断功能：有；

读数：手动、间隔、连续；

数据存储：手动/自动（存储时间间隔最小10s）；

★数据存贮量：8M，100000组数据，符合GLP要求；

接口：USB、RS485接口、外接12V或充电器；

内置大气压力传感器；

电源：4节AA镍氢可充电电池（可用4节AA碱性电池）；

尺寸（高x宽x长）：43x122x205mm；

重量：560g（含电池）。

扩展功能（选配）：

★选配光度计探头，能测试：COD、氨氮、总磷、总氮、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、硫化物、余氯、二氧化氯、氯化物、氰化物、六价铬、硬度、Ca、Mg、K、Al、Cu、Fe、Mn、Zn、B、Br2、Ni等40多种参数。

★选配蓄电池手提箱，电源能够给仪器连续供电1个月以上，电极直接连接在箱子外侧的电极接口上，在水质污染意外事故发生时，能够在野外连续测试1个月以上。

2、pH/ORP/温度复合电极

pH测量原理：玻璃电极，符合水质 pH值的测定 电极法（HJ 1147-2020）：0.00～14.00pH，分辨率：0.01 pH，精度：±0.1pH；

ORP（测量原理：铂片）：-1000～+1000mV，分辨率：0.1mV，精度：±2mV；

温度（测量原理：NTC热敏电阻）：0.00～60.00℃，分辨率：0.01℃，精度：±0.5℃；

响应时间：＜5S；

温度补偿：自动；

校正：自动识别校准液；

防护等级：IP 68；

坚固性电极线长度：3米。

3、溶解氧/温度电极

测量原理：荧光法；

浓度：0.00～20.00mg/L；

分辨率：0.01；

测试精度：±0.1mg/l；

响应时间：60S；

具有“自动温度补偿”“自动大气压力补偿”“盐度修正”功能；

无流速要求，无电解液消耗，可抗气泡、二氧化碳和乙醇的影响；

防护等级：IP 68；

坚固性电极线长度：3米。

4、电导率/温度电极

测量原理：4极式（2个石墨主电极+2个铂电极）；

量程：0.0～200.0µS/cm、0～2000µS/cm、0.00～20.00mS/cm、0.0～200.0mS/cm自动切换；

分辨率：0.01～1；

测试精度：±1%；

响应时间：＜5S；

防护等级：IP 68；

坚固性电极线长度：3米。

5、浊度/温度电极

测量原理：90°红外散射光；

量程：0～50NTU、0～200NTU、0～1000NTU、0～4000NTU自动切换、0～3000mg/L；

分辨率：0.1～1NTU、0.01～1mg/L；

测试精度：±1满量程；

响应时间：＜5S；

防护等级：IP 68；

坚固性电极线长度：3米。