# 技术标准和要求

1.项目建设范围

项目区位于承德市围场满族蒙古族自治县（以下简称围场县）克勒沟镇，七座塔村，共计1个作业小班。

2.项目建设内容及规模

项目栽植油松300亩，计33300株；附属设施：围栏3701延长米，项目标识牌1块。

3.项目区基本情况

围场县克勒沟镇七座塔村位于县城东南34公里，地理位置：东经 117°49′至 117°56′、北纬 41°40′至 41°45′之间，是阴山、大兴安岭和燕山余脉的交汇点。东与毛大坝村为邻，西面和北面与银镇乡相接，南望内蒙古自治区（按丹沟），属冀北山地区域。克勒沟镇七座塔村位于浅山区，地势西北高，东南低，四面环山、中部为谷，山势陡峭，沟壑纵横，坡地较多，村内主峰七塔山1696.4米，造林地块海拔1370米。七座塔村（围场县克勒沟镇）地处冀北山地坝下丘陵区，属中温带向寒温带过渡，半湿润半干旱大陆性季风山地气候。七座塔村主要土壤类型为棕壤、褐土，局部区域分布有少量草甸土，其中棕壤和褐土分布最广，占村域土壤总面积的70%以上，土壤随地形变化呈现明显的地带性分布特点。受山地地形和气候影响，村内土壤整体有机质含量偏低，部分区域较为贫瘠，项目区造林小班土层厚度45厘米，为中层棕壤土。

4.设计依据

(1)《造林作业设计规程》（LY∕T1607-2024）；

(2)《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；

(3)《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）；

(4)国土"三调"2024年度变更调查成果及林草湿年度更新成果。

5.造林模式

5.1树种选择

项目区位于半干旱区，水分是影响植被生长的重要因素。根据植物的生物学特性，选择适生、耐干旱瘠薄、耐寒、抗病虫害、根系发达、易成活、固碳能力强的油松做为该项目的造林树种。

5.2造林模式

项目区位于半干旱区，水分是影响造林成活率的关键因素。因此，在进行造林树种配置时应重点考虑作业小班的立地条件，适地适树。根据《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）结合围场县气候特征、立地条件及造林经验，该项目设计1种造林模型。详见表1

表1造林模式参数表

| 培育 目标 | 主栽 | 技术措施 |
| --- | --- | --- |
| 防护林 | 油松 | （1）鱼鳞坑或穴状整地，规格60×50×40cm； |
|  |  | （2）株行距2×3m，111株/亩； |
|  |  | （3）苗木：容器苗； |
|  |  | （4）栽植：人工植苗； |
|  |  | （5）造林季节：春季、雨季； |
|  |  | （6）抚育管护：期限3年，抚育每年1次。 |

5.3苗木规格

按照《容器育苗技术》（LY/T 1000-2013）有关规定，为保证造林质量与效果，造林苗木均采用附近专业苗圃生产的优质容器苗，优先使用良种壮苗。造林用苗必须具有经过林木种苗管理部门检验的“两证一签”。

表32苗木规格表

| 树种 | 种类 | 苗高 （cm） | 地径 （cm） | 冠幅 （cm） | 容器规格 （≥cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油松 | 容器苗 | ≧50 | ≥0.8 | ≥25 | ≥21×21 |

6.配套设施

6.1机械围栏

为提高造林成活（保存）率，在造林小班周围设置机械围栏，防止牲畜进入造林小班啃食和踩踏苗木，影响项目建设成效。经测算，本项目需要安装围栏3701延长米。采用“水泥围栏桩+经钢纬铁围栏网”材质。

6.2标识牌

在项目区造林小班明显位置设置木质结构标识牌1块，位置可根据实地情况进行适当调整。标识牌内容包括项目名称、树种、造林面积、总数量、项目实施单位等信息（后续根据蚂蚁森林项目标识牌模板要求制作）。

7.建设期限和实施进度

项目建设周期：项目合作之日起至2029年3月。

(1)2026年6月30日前：完成栽植工作；

(2)2026年7月-2029年3月：对已栽植苗木进行抚育管理。

## 8.造林存活率和保存率

按照《中华人民共和国国家标准造林技术规程》（GB/T15776-2023）和项目要求，初植成活率达到75%及以上，成活率在40%-74%之间,进行补植补造，成活率小于40%时重新造林；造林保存率≥70%。

## 9.工程量清单

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设工程费用 |  |  |
| 1 | 人工造林 |  |  |
| 1.1 | 苗木费 |  |  |
|  | 油松 | 株 | 33300 |
| 1.2 | 整地费 | 穴 | 33300 |
| 1.3 | 栽植费 | 株 | 33300 |
| 1.4 | 浇水费 | 亩 | 300 |
| 2 | 补植补造 |  |  |
| 2.1 | 补植补造 | 株 | 1500 |
| 3 | 抚育管护 |  |  |
| 3.1 | 抚育管护 | 亩 | 300 |
| 4 | 病虫、鼠兔害防治费 |  |  |
| 4.1 | 物理防治、化学防治相结合 | 亩 | 300 |
| 5 | 辅助设施费 |  |  |
| 5.1 | 围栏 | 延长米 | 3701 |
| 5.2 | 标识牌 | 块 | 1 |